Kontakt:

Dr inż. Piotr Szewczyk: pszew@agh.edu.pl

Na pomoc strażakom

Obecnie nie ma mundurów, które zapewniałyby strażakom i strażaczkom wystarczające bezpieczeństwo podczas akcji. Testy spalania pokazują, że przędza z nanocząsteczkami sadzy opracowane przez dra inż. Piotra Szewczyka z WIMiIP może przewyższać wytrzymałością nawet najbardziej odporne włókna dostępne na rynku.

Czasem jedynym, co dzieli strażaka lub strażaczkę od śmiertelnego niebezpieczeństwa, jest jego/jej strój – mundur, który ma ochronić go/ją przed płomieniami. Badania, które ujrzały światło dzienne w ciągu ostatnich lat podważają jednak założenie, że ochrona zapewniona strażakom i strażaczkom jest odpowiednia i wystarczająca. Doniesienia sugerują, że zwiększona zapadalność tej grupy zawodowej na nowotwory wynika nie tylko z wielorazowej ekspozycji na dym i częste przebywanie w oparach płonących materiałów czy chemikaliów, ale także z rakotwórczych materiałów wykorzystywanych do produkcji przeznaczonych dla niej mundurów.

Dr inż. Piotr Szewczyk opracowuje ognioodporne włókniny, które nawet w wyniku uszkodzenia czy bezpośredniej styczności z płomieniami, nie będą wydzielały szkodliwych dla zdrowia ludzkiego substancji. Jego projekt „Ogniotrwałe włókniny elektroprzędzone o wysokiej wytrzymałości mechanicznej” otrzymał finansowanie w konkursie MINIATURA 8 Narodowego Centrum Nauki, a obecnie jest rozwijany w ramach projektu współfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

– To zawód, który już i tak podejmuje olbrzymie ryzyko – mówi o motywacji do ulepszenia strojów strażackich dr inż. Piotr Szewczyk – wypadałoby więc pozbyć się ryzyka występującego w rzeczach, których muszą używać. Obecnie strażacy i strażaczki często nie mają wyboru, bo nie ma innych materiałów, które oferowałyby np. podobne własności wytrzymałościowe w danej temperaturze, więc wolą pracować w potencjalnie rakotwórczych mundurach niż zrezygnować z ochrony, która dzieli ich od utraty zdrowia i życia.

## Szkodliwa ochrona

Dostępne na rynku kombinezony przeznaczone do użytku w sektorze podwyższonego ryzyka często zawierają tzw. PFASy (substancje per- i polifluoroalkilowe), czyli związki fluoru. Chociaż w pewnych postaciach są one nieszkodliwe i dają odporność na wysokie temperatury, to najnowsze badania przekonują, że w wyniku uszkodzenia ich struktury zaczynają działać szkodliwie i mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, a w szczególności przyczyniać się do powstawania nowotworów. Tak jak na przykład teflon, który na nieuszkodzonej powłoce patelni jest inertny i nie może negatywnie wpływać na zdrowie, ale po zarysowaniu zaczyna wydzielać związki rakotwórcze, tak samo uszkodzony strój strażacki zawierający związki fluoru może zacząć uwalniać związki mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Niestety, takie uszkodzenia podczas akcji nie są rzadkością. Według obecnej wiedzy, stroje strażackie mogą w ten sposób przyczynić się do epidemii chorób nowotworowych u strażaków/strażaczek.

Jedne z najbardziej wytrzymałych i najdroższych strojów dla strażaków produkuje się obecnie z polimeru PBI. Wykonane z niego stroje pokrywa się ekspandowanym teflonem, który w wysokich temperaturach lub po mechanicznym uszkodzeniu zaczyna wydzielać szkodliwe związki. Wciąż uznaje się go jednak za materiał nieszkodliwy, bo testy w tym zakresie polegają na hodowaniu komórek na materiale – a w tych warunkach szkodliwość materiałów się nie ujawnia.

Włókniny, nad którymi pracuje dr inż. Piotr Szewczyk, mają składać się z włókien pokrytych nanocząstkami, które zapewnią polimerom ochronę przed spalaniem i wyeliminują problem wydzielania szkodliwych substancji.

Naukowiec z AGH ma opracowuje metodę produkcji przędzy przy użyciu elektroprzędzenia. To technika, która pozwala na uzyskiwanie nanowłókien z polimerów, do których na etapie produkcji można dodawać różne cząsteczki. Prace rozpoczyna się od przygotowania roztworu – polimer, z którego chcemy uzyskać włókno, rozpuszcza się w konkretnym rozpuszczalniku. Następnie ten roztwór wprowadza się do strzykawki, którą montuje się w pompie. Stamtąd roztwór trafia do dyszy, czyli zwykle igły. Kluczowe jest to, że ta dysza znajduje się pod wysokim napięciem, rzędu dziesiątek kilowoltów, a w odległości kilkunastu centymetrów znajduje się kolektor. W ten sposób pomiędzy igłą a kolektorem powstaje bardzo silne pole elektrostatyczne, które zaczyna wyciągać strugę polimeru, a ta zaczyna odkładać się na kolektorze, najczęściej metalicznym cylindrze. Struga polimeru jest na tyle cienka, że cały rozpuszczalnik, który znajduje się w roztworze, odparowuje zanim dotrze do kolektora.

Wyzwanie polega na tym, by cząsteczki, które mają stworzyć wierzchnią, ognioodporną warstwę włókna, nie mieszały się z polimerem, ale owinęły się wokół niego i stworzyły swego rodzaju otulinę.

– Do wytwarzania zaawansowanych włókien kompozytowych stosuje się tzw. technologię core-shell, czyli mamy rdzeń z polimeru i z zewnątrz znajduje się druga igła, z której możemy podawać inny polimer, albo np. nanocząstki. Wtedy te cząstki wychodząc z dyszy, łączą się powierzchniowo z powstającym włóknem i dostajemy strukturę, gdzie w środku jest polimer, a z zewnątrz są chroniące go cząstki – wyjaśnia naukowiec.

## Siła w popiołach

Właściwości wymagane do modyfikacji i pokrywania włókien posiadają nanocząsteczki sadzy (carbon black). Sadza jest materiałem węglowym powstającym w wyniku niecałkowitego spalania lub termicznego rozkładu węglowodorów w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Składa się głównie z elementarnego węgla o strukturze quasi-grafitowej, który charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną oraz niską reaktywnością chemiczną.

W praktyce oznacza to, że materiał, który powstaje w wyniku kontrolowanego procesu spalania, sam jest odporny na dalsze spalanie w typowych warunkach pożarowych – to, co mogło ulec utlenieniu, już zostało przekształcone. Dzięki temu sadza może pełnić funkcję bariery ochronnej, ograniczając rozprzestrzenianie się płomienia i degradację materiału bazowego.

Znaczące ilości sadzy powstają jako produkt uboczny w przemyśle naftowym i gazowym, m.in. podczas produkcji paliw i procesów petrochemicznych. Z tego względu poszukiwanie nowych, wartościowych zastosowań dla tego materiału ma istotne znaczenie zarówno technologiczne, jak i środowiskowe. Podobne materiały węglowe mogą być również otrzymywane z biomasy, np. poprzez kontrolowaną pirolizę zużytych ziaren kawy, których globalna dostępność jest bardzo duża, co pozwala przekształcić odpady w funkcjonalne nanomateriały zamiast kierować je wyłącznie do kompostowania.

Nanocząstki sadzy mogą być otrzymywane poprzez mechaniczne rozdrabnianie cząstek pierwotnych, np. z wykorzystaniem młynów kulowych lub innych metod wysokoenergetycznego mielenia, co pozwala uzyskać frakcje o rozmiarach odpowiednich do integracji z włóknami polimerowymi.

– Plan jest taki, aby cząsteczki były jak najmniejsze i równomiernie rozproszone. W momencie, gdy rozpoczyna się proces spalania włókna, płomień napotyka barierę węglową, która nie ulega spaleniu w temperaturach charakterystycznych dla tego procesu, tworząc warstwę ochronną. Moim założeniem jest to, aby opracowane materiały nie inicjowały spalania i nie prowadziły do powstawania szkodliwych produktów rozkładu – wyjaśnia dr inż. Piotr Szewczyk.

Im mniejsze będą cząsteczki, tym szczelniej będą mogły otoczyć polimer i tym skuteczniej odetną dostęp tlenu, tworząc wokół niego ognioodporną barierę. Dodatkowo, nanocząsteczki sadzy mają tę zaletę, że ich obecność zwiększa wytrzymałość (już i tak bardzo wytrzymałych) włókien polimerowych. Łańcuchy polimerów zaplątują się o nanocząstki, na których zbierają się naprężenia, co umożliwia przenoszenie większych obciążeń.

Do wytworzenia powłoki można by wykorzystać także nanocząstki ceramiczne, ale chociaż jest to często stosowana i skuteczna metoda, jest też bardzo droga. Co więcej, wymaga wykorzystania szkodliwej chemii, np. stężonych kwasów trifluorooctowych, więc wykorzystanie sadzy wydaje się bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne.

Włókna powstałe w procesie elektroprzędzenia są bardzo cienkie – gołym okiem ich wygląd można porównać z wyglądem chusteczki higienicznej, ale ich wytrzymałość jest wielokrotnie większa. Dla porównania: mikrofibra to włókna, które mają średnicę poniżej 10 mikronów, a nanowłókna mają średnicę poniżej mikrona. Te, które bada dr inż. Piotr Szewczyk mają średnicę około 700–800 nanometrów, czyli ponad 10 razy mniej. Im cieńsze będzie włókno, tym większa będzie jego użyteczność.

Popularne obecnie stroje strażackie są bardzo grube i w dużym stopniu ograniczają ruchy strażaków i strażaczek, przeszkadzając w akcji. Obecnie brakuje technologii, które dawałyby swobodę ruchów i zapewniały odpowiednią izolację, bo tę najłatwiej uzyskać poprzez grube warstwy materiału. Włókninami elektroprzędzonymi można pokryć w zasadzie każdy rodzaj materiału, praktycznie nie zwiększając jego objętości. Ognioodporna membrana, nad którą pracuje naukowiec z AGH, nie stanowiłaby całego stroju, ale jedną z warstw, skutecznie chroniącą przed wpływem płomieni. Dawałaby tym samym szanse na zapewnienie strażakom i strażaczkom większej swobody.

## Pierwsze próby spalania

Otrzymany grant pozwolił naukowcowi sfinansować zakup sprzętu niezbędnego do sprawdzenia właściwości opracowywanych włóknin. Pierwsze etapy weryfikacji odbyły się z wykorzystaniem aparatury dostępnej już w AGH, np. elektronowego mikroskopu skaningowego, który pozwala na osiągnięcie powiększenia sięgającego 150 tysięcy razy i tym samym umożliwia obserwację poziomu dyspersji cząsteczek sadzy na powierzchni polimeru. Zastosowanie w badaniach znalazł także mikroskop sił atomowych, który pozwolił na zbadanie topografii takiego włókna, zmierzenie własności cząstek oraz zbadanie jego własności termicznych, co informuje o tym, jak skutecznie materiał odprowadza ciepło, a więc czy spełnia się w roli bariery ognioodpornej.

– Żeby zobaczyć włókna na wskroś można wykorzystać kilka sposobów. Jedną z technik jest łamanie włókien w ciekłym azocie, co jest prostym, tanim i szybkim rozwiązaniem. Włókna umieszcza się w ciekłym azocie, a następnie nacina żyletką, co powoduje ich pękanie ze względu na zamrożenie. Pęknięcia te odkrywają strukturę wewnętrzną materiału. Można również wykorzystać jony galu do przecięcia materiału w mikroskopie skaningowym z działem jonowym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zastosować bardziej zaawansowaną i czasochłonną technikę, jaką jest transmisyjna mikroskopia elektronowa, która również pozwala na uzyskanie obrazu przekroju poprzecznego włókien – opowiada badacz.

## Przeprowadzone testy spalania oraz własności mechanicznych wykazały, że opracowany materiał przewyższa wytrzymałością materiał rodzimy oraz materiały referencyjne. Jednocześnie potwierdzono także, że zastosowane rozwiązania materiałowe nie zawierają związków PFAS. To jednoznacznie wskazuje, że założenia projektu były uzasadnione, a jego kontynuacja ma dużą przyszłość.

## Uratują życie albo polecą w kosmos

Obecnie technologia na tym etapie rozwoju jest jeszcze zbyt kosztowna dla zastosowań masowych, jednak jej potencjał znajduje szczególne uzasadnienie w sektorach o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, takich jak przemysł kosmiczny lub obronny, gdzie kluczowe znaczenie ma użyteczność i innowacyjność rozwiązań, a ograniczenia budżetowe odgrywają mniejszą rolę. Opracowana przez naukowca technika jest obecnie testowana i rozwijana na AGH również dla innych materiałów polimerowych w ramach projektu współfinansowanego przez ESA.

W ramach projektu udało się już przetestować technologię core shell z zastosowaniem sadzy przy wykorzystaniu jako rdzenia innych polimerów – m.in. PAN, kaptonu i PBI. Dofinansowanie na projekt pozwoliło badaczowi na nabycie urządzeń certyfikowanych przez federację awiacji amerykańskiej, które pozwalają sprawdzać palność wytworzonych przędz. Testy potwierdziły skuteczność techniki opracowanej przez dra inż. Piotra Szewczyka – nadrukowanie sadzy sprawia, że materiał jest bardziej odporny na spalanie, ulega mu wolniej, a dodatkowo szybciej dogasza się po zaprzestaniu działania wysokiej temperatury. Wynika z nich, że dodanie sadzy zwiększa odporność termiczną materiału rodzimego nawet o 30-40%. Dotyczy to także porównań z polimerem PBI.

– Piękno tej technologii jest takie, że nie ma znaczenia tak naprawdę, jaki ten polimer jest w środku, bo ta sadza ma dużo wyższe warunki spalania niż sam polimer, nieważne jaki polimer – wyjaśnia dr inż. Piotr Szewczyk.

Ponadto, badacz rozwija pomysł, by używać przędzy z nanocząsteczkami sadzy jako sensora – dzięki temu, że sadza przewodzi prąd, uszkodzenie przędzy czy zmiana jej temperatury może wywoływać zmiany oporu i po podpięciu do elektrod te zmiany mogłyby być wykrywane. Z odczytów dałoby się odczytać nawet to, czy osoba w takim stroju aktualnie się porusza – co mogłoby być przydatne choćby podczas akcji, w których panują utrudnione warunki dostępu.

– Moim obowiązkiem jako naukowca jest to, że ja ten materiał postaram się opracować, interesuje mnie znalezienie rozwiązania i udostępnienie go światu. Na tym etapie nie myślę o patencie. (…) Gdyby udało się opracować tę ognioodporną włókninę, to pokazałoby to innym naukowcom, że jesteśmy w stanie wytworzyć materiał, który ma podobne własności, bez używania szkodliwej chemii. To jest podejście skomplikowane, ale moim zdaniem gra jest warta świeczki, bo do opinii publicznej coraz częściej dostają się informacje, że mamy mikroplastiki, mamy chemikalia, które na zawsze pozostają w glebie, a potem przez tę glebę migrują do wody, a z wody do roślin, a z roślin do zwierząt i z nich do nas. Tak więc koło się zamyka i trzeba próbować z tym aktywnie walczyć. Nie mówię, że ekologia za wszelką cenę, ale tam, gdzie się da, to jak najbardziej trzeba się o to postarać – podsumowuje naukowiec.

Dr inż. Piotr Szewczyk jest członkiem Grupy Badawczej Elektroprzędzenia Polimerów prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Urszulę Stachewicz na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Grupa specjalizuje się w zaawansowanych badaniach w dziedzinie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem włókien polimerowych. Więcej informacji o jej działalności oraz najnowszych projektach badawczych realizowanych przez jej członków można znaleźć na stronie fibers.agh.edu.pl.