# Kontakt:

## dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH: gawenda@agh.edu.pl

# dr inż. Agata Stempkowska: stemp@agh.edu.pl

# Jak tchnąć życie w dachy

Kruszywa, które stanowią składnik podłoża zielonych dachów powinny mieć określone właściwości – m.in. stanowić odpowiednie źródło odżywienia, chłonąć wystarczająco dużo wody i niewiele ważyć. Naukowcy z AGH opracowali kruszywa spełniające te kryteria – i to z wykorzystaniem surowców drugiej kategorii.

Walka ze zmianami klimatycznymi to nie tylko podejmowanie działań na rzecz ich zapobiegania, to także szukanie rozwiązań, które pozwolą poradzić sobie ze skutkami zmian, których nie da się już powstrzymać. Jednym z takich rozwiązań są zielone dachy, czyli zagospodarowanie przestrzeni na budynkach roślinami. To rozwiązanie, które ma wiele zalet. Przede wszystkim może zatrzymywać wodę w trakcie nawalnych opadów i pozwala ograniczyć występowanie „miejskich plam ciepła”, bo zagospodarowany teren nie nagrzewa się tak, jak beton czy asfalt. Poza tym, po prostu pozwala zwiększyć teren obszarów zielonych, co wpływa pozytywnie na samopoczucie osób zamieszkujących okolicę.

Podstawą do stworzenia takich miejsc są innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że infrastruktura jest optymalnie przystosowana do pełnienia zamierzonych funkcji. Naukowczyni i naukowiec z Katedry Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – dr inż. Agata Stempkowska oraz dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH – pracują nad różnego rodzaju kruszywami, z których część powinna świetnie sprawdzić się właśnie jako podłoże dla roślin na zielonych dachach. W porównaniu do cegły (która także jest wypalana i pochodzi z surowców ilastych), której nasiąkliwość wynosi 7%, kruszywa uzyskiwane przez zespół z AGH osiągają nasiąkliwość rzędu 40-60%.

## Ukryta wartość surowców drugiej kategorii

Rośliny na zielonych dachach nie mogą rosnąć w glebie – ta, szczególnie po nasiąknięciu, jest zbyt ciężka, ulega pyleniu i może zatykać drożność rur spływowych. Zgodnie z regulacjami części organiczne nie powinny stanowić więcej niż 10% masy ogrodu umieszonego na konstrukcji budynku. Niezbędne jest więc podłoże, które będzie w stanie absorbować duże ilości wody z opadów, umożliwi zapewnienie roślinom wszystkich niezbędnych do życia substancji, a jednocześnie będzie składać się z lekkiego materiału, który sam w sobie nie będzie stanowił zbyt dużego obciążenia.

– Nie można też dopuścić, żeby te rośliny rosły zbyt szybko – wyjaśnia dr inż. Agata Stempkowska. – One powinny być zielone, ale nie mogą być wybujałe, dlatego, że tym też obciążamy konstrukcję. Rośliny co jakiś czas się nawozi, albo stosuje się granulat nawozowy, i w ten sposób się je odżywia. My staramy się robić kruszywa z dodatkiem różnych surowców mineralnych, które już w sobie mają te najistotniejsze składniki – potas, magnez, fosfor i inne.

Praca naukowców z AGH, w której skupili się na opracowaniu tzw. sztucznych kruszyw lekkich ukazała się w „Scientific Reports”. Opracowane kruszywa nie tylko posiadają właściwości niezbędne, by stać się wartościowym podłożem dla roślin, ale także sam ich proces powstawania niesie dodatkowe korzyści ekologiczne – opiera się na wykorzystaniu materiałów, które do tej pory stanowiły kłopotliwy odpad.

– Prekursorskie w kontekście tego projektu były zupełnie inne badania, które robiliśmy z Politechniką Krakowską. Polegały one na tym, że rozdrabniane były płyty betonowe, takie peerelowskie – jak wielka płyta, ale co ciekawe trafiły do nas z byłego NRD. Kruszywo, które wykonaliśmy wtedy było bardzo dobre, ale powstały też wielkie ilości pyłu. No i pojawiło się pytanie: co z tym zrobić? Mając na uwadze gospodarkę obiegu zamkniętego, nie powinniśmy mieć żadnych odpadów. Doszliśmy więc do wniosku, że spróbujemy to scalić i połączyć właśnie z glinkami – opowiada dr inż. Agata Stempkowska.

Odpady budowlane stanowią około 32% całkowitej masy odpadów na świecie, a gruz stanowi ich znaczną część. Jego przetwarzanie przyniosłoby więc dużą korzyść ekologiczną. Dodanie go do kruszyw, które opracowali naukowcy z AGH, ma zmniejszać plastyczność masy. Posiada on też właściwości wiążące, które regenerują się w trakcie wypalania.

Kolejnymi składnikami były gliny towarzyszące surowcom podstawowym oraz stanowiące materiał poprocesowy. Ich zadaniem jest uplastycznienie i zespojenie powstałej masy.

Do wykorzystywanych glinek naukowcy często dodają także różne formy biomasy – np. pod postacią odpadów spożywczych jak fusy z kawy czy otręby, które w procesie się wypalają i tworzą w glince dodatkowe przestrzenie.

## Wysuszyć, by zmoczyć

Na wstępnym etapie prac do zgranulowania materiałów wykorzystywano metodę granulacji bębnowej i dynamicznej, jednak ta pierwsza okazała się mało efektywna i badacze zrezygnowali z jej stosowania.

– Metoda granulacji dynamicznej jest szybsza, a uzyskiwane z niej granule są liczniejsze, ale przeważnie mniejsze. Przeprowadza się ją w grudkowniku bębnowo-mieszalnikowym. Specjalna misa obraca się w jednym kierunku, a mieszalnik w przeciwnym – oba się reguluje. Dzięki zmniejszaniu i zwiększaniu obrotów, przyspieszaniu, zwalnianiu i dodawaniu wody grudki powstają bardzo szybko – w kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund – wyjaśnia dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH.

W wyniku granulacji dynamicznej powstałe kulki mogą być nie do końca kształtne i nie całkiem zbite, ale dzięki temu mają większą porowatość. Wadą tej drugiej metody są natomiast niższe parametry ścieralności, które mogą przeszkadzać np. przy jego transporcie.

– Ta temperatura przy wypale powoduje, że pył betonowy, który tam włożyliśmy jako odpad, zregenerował się. Potem te kruszywa były pielęgnowane w wodzie. Początkowo te badania nie napawały mnie zbytnim optymizmem, ponieważ okazało się, że mamy zbyt wysokie pH. I takie kruszywa po prostu nie mogły być stosowane, do żadnych celów ogrodniczych czy rolniczych – zdradza naukowczyni. – Później zauważyłam, że po pierwsze to pH się zmienia, a po drugie, że kruszywa minimalnie zmieniają swoją masę. I to pozwoliło mi stwierdzić, że nastąpiła wtórna krystalizacja. Potem oczywiście kruszywa zostały przebadane mikroskopowo i z wykorzystaniem innych technik jak na przykład XRD (dyfraktometria rentgenowska), i to potwierdziło, że możemy utwardzać nasze kruszywa jakby w dwóch kierunkach.

Efektem tych obserwacji było zastosowanie do utworzenia kruszyw metody hybrydowej, a więc oprócz wypalania zastosowano również metodę tzw. wtórnej hydratacji faz klinkierowych zawartych w tym kruszywie, dzięki czemu stało się twardsze. Hydratacja nie zamknęła jednak porowatości, dzięki czemu woda wciąż będzie mogła wnikać do kruszyw, a rośliny będą mogły pozyskiwać z niej wilgoć.

## Aż tyle wody nie musi upłynąć

Porowatość to jedna z najważniejszych cech kruszyw przeznaczonych do podłoży roślinnych – duża ilość porów oznacza, że kruszywo może pomieścić większe ilości wody. Ale samo zwiększenie porowatości nie wystarczy, by rośliny mogły z tej wody korzystać. By to zadziałało, porowatość musi być otwarta, czyli woda zawarta w porach musi być dostępna z zewnątrz. Na przykład keramzyt, który bywa wykorzystywany do wykładania dachowych ogrodów, charakteryzuje się wysoką porowatością, ale pory znajdują się wewnątrz grudek, dlatego nawet jeśli zgromadzi się w nich woda, to rośliny nie będą w stanie jej pobrać.

Nie będą mogły z niej korzystać także wtedy, gdyby porowatość była otwarta, ale zbyt drobna. Optymalna jest porowatość w skali mezo czyli o wielkości około 30-100 µm, dzięki której woda jest dostępna dla roślin. Uzyskane przez naukowców z AGH kolejną opracowaną metodą kruszywa płaskie charakteryzują się porowatością otwartą właśnie w mezoskali, dzięki czemu będą mogły służyć do magazynowaniu wody oraz jej pozyskiwania przez rośliny.

Dzięki takim kruszywom dachy mogą uzyskać dużą zdolność retencji wodnej. Jest ona szczególnie istotna w obliczu zmian klimatycznych, które wpływają na charakter opadów, także w Polsce. Deszcze stają się rzadsze, ale bardziej nawalne. Ani zabetonowane miasta, ani wysuszona długim okresem bez opadów gleba, nie są w stanie jej szybko wchłonąć. To wywołuje zalania, ale paradoksalnie także suszę – bo woda nie zatrzymuje się w lokalnym ekosystemie, tylko szybko spływa.

Nie bez znaczenia dla pełnionych funkcji pozostaje także sam kształt kruszyw – to, czy są one kuliste czy płaskie wpływa na ich jamistość, a więc na to, ile powietrza czy wody zmieści się w tej samej objętości podłoża składającego się z ziaren. Opracowane przez naukowców z AGH ziarna mogą być także w całości płaskie, i to w tej formie dają największe korzyści. W ich próbce zmieści się nawet 30% więcej powietrza, niż w takiej samej objętościowo próbce ziaren kulistych. Z tej przyczyny kruszywa foremne są korzystniejsze przy produkcji betonów czy asfaltów, bo gromadzi się w nich mniej wody, która podczas wielokrotnego przechodzenia ze stanu ciekłego w stały doprowadzałaby do pękania materiału. Dodatkowo kruszywa nieforemne, którymi są kruszywa płaskie czy wydłużone ze względu na swoją większą powierzchnię właściwą, sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na bitumin czy cement z wodą niezbędne do otoczenia kruszyw. Z tego samego powodu kruszywa płaskie mają szansę świetnie sprawdzić się jako podłoża dla roślin. Duże przestrzenie pomiędzy kruszywami zapewnią korzeniom roślin dobrą aerację, a więc dostarczą im odpowiednią ilość powietrza.

– Woda będzie wsiąkać zarówno w strukturę tego ziarna, jeśli jest porowate to do niego trafi, ale też będzie przylegać do każdej cząstki siłami adhezyjnymi. Ta woda wypełni te przestrzenie i będzie dłużej zatrzymana. Dłuższy czas jest korzystny dla nasiąkania ziaren. Oczywiście ona tak czy inaczej spłynie i musi spłynąć, bo przecież korzenie nie mogą stać w wodzie, ale wilgoć będzie się trzymać dłużej, co jest bardzo istotne dla roślin. Chodzi przecież o to, żeby w okresach pomiędzy naturalnymi opadami można było ograniczyć nawadnianie. Jeżeli mamy ziarna okrągłe, no to podłoże przesuszy się szybciej – mamy to zbadane. Więc kształt ziaren, jak i jego optymalny skład ziarnowy, mają znaczenie w tworzeniu podłoży – wyjaśnia naukowiec.

W walce ze skutkami zmian klimatycznymi korzystne jest także to, że zielone dachy to teren osadzony roślinnością, która nagrzewa się znacznie mniej, niż beton. Tereny, na których dominuje beton tworzą zjawisko tzw. miejskich plam ciepła, bo mocno się nagrzewają i powoli oddają ciepło. Zielone dachy pozwalają na użytkowe wykorzystanie terenu, niezbędne na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie zapotrzebowanie na zabudowę mieszkalną, użytkową i biurową jest bardzo wysokie, a jednocześnie pozwala na utrzymanie terenów zielonych, które nagrzewają się znacznie mniej. W przeciwdziałaniu temu aspektowi również mogą pomóc podłoża – jednym z wyzwań badawczych, jakie postawili sobie naukowcy, było opracowanie kruszyw, które odbijałyby jak najwięcej światła, a więc by nagrzewały się znacznie mniej od innych.

Jednymi z kruszyw, które mogą stanowić odpowiedź na ten problem są kruszywa opisane przez dr inż. Agatę Stempkowską w czasopiśmie „Scientific Reports”. Zaproponowane tam kruszywa zostały wykonane z odpadu kaolinowego, czyli tej części skały, która przez zanieczyszczenie piaskiem nie mogłaby zostać wykorzystana np. do produkcji ceramiki. Ze względu na swoją jasną barwę ma szansę jednak doskonale sprawdzić się na dachach w ograniczaniu miejskich wysp ciepła – pokrycie dachów jasnym materiałem ma sprawić, że promieniowanie będzie się odbijać, a więc będą one miały tzw. wysokie albedo (wysoki parametr określający zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego). Dodatkowo, poprzez zmniejszenie nagrzewania się dachów, stworzą lepsze warunki do wzrostu znajdujących się na dachach roślin.

Naukowcy podkreślają, że wykorzystywane odpady nie są w żaden sposób niebezpieczne. Wszystkie składniki i surowce są kompleksowo badane przed wykonaniem kruszyw, by mieć pewność, że nie będą one szkodliwe ani dla środowiska, ani dla ludzi. Kruszywa nie mogą zawierać żadnych pierwiastków ciężkich czy innych szkodliwych.

## Tanio, ale za to wydajnie

W Polsce nie istnieją regulacje, które wymuszałyby wprowadzenie zielonych dachów na szeroką skalę. Niewykluczone jednak, że w przyszłości takie regulacje wprowadzi choćby Unia Europejska. W Niemczech już 30% budynków musi mieć zielony dach, a materiały wykorzystywane do tworzenia podłóż są obecnie drogie. Najczęściej to akadama, wermikulit, keramzyt czy perlit, które powstają z trudnodostępnych i drogich surowców naturalnych. Wykorzystywanie do produkcji kruszyw odpadów jest szansą na uzyskanie odpowiedniego materiału znacznie mniejszym kosztem. Naukowcy z AGH szacują, że cena ich kruszywa mogłaby oscylować w granicach tysiąca złotych za tonę – a więc byłaby nawet dziesięciokrotnie tańsza niż akadama, sprzedawana obecnie np. do uprawy bonsai. Takie kruszywo stanowiłoby kilkadziesiąt procent składu mieszanki potrzebnej do stworzenia podłoża zielonych dachów.

Ponadto naukowcy podkreślają, że im większą mamy gamę dostępnych kruszyw, tym większej ilości roślin będziemy w stanie zapewnić optymalne warunki wzrostu. Choćby ze względu na wskaźnik pH nie mogą powstać kruszywa uniwersalne – różne rośliny będą miały różne wymagania. Na przykład kruszywa o wyższym pH, które nie będą odpowiednie dla większości roślin, skutecznie wspomogą wzrost winorośli.

Dr inż. Agata Stempkowska oraz dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH, pracują także nad specjalnymi rdzeniami powietrzno-mineralno-nawadniającymi, które mają wspomóc rozwój roślin. To specjalna konstrukcja, która zawiera m.in. porowate kruszywa, które mogą być nasączane różnymi nawozami długofalowo uwalnianymi do gleby i wchłanianymi przez rośliny. Takie rozwiązanie może być szczególnie korzystne na obszarach miejskich, gdzie rośliny nie mają optymalnych warunków do rozwoju.